| TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: .............../CHKNB-KTG V/v: Mời Báo giá | Hà Nội, ngày tháng năm 2024 |

Kính gửi: Quý đơn vị/doanh nghiệp

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang có nhu cầu triển khai thực hiện hạng mục: “Sửa chữa thang máy, thang cuốn, thang bộ hành tại nhà ga hành khách T1, nhà ga hành khách T2, tháp radar thời tiết, nhà điều hành – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Đợt 2 năm 2024)”. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá cụ thể như sau:

1. Tên hạng mục: Sửa chữa thang máy, thang cuốn, thang bộ hành tại nhà ga hành khách T1, nhà ga hành khách T2, tháp radar thời tiết, nhà điều hành – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Đợt 2 năm 2024).

2. Nội dung chính của dự án: Thực hiện Sửa chữa thang máy, thang cuốn, thang bộ hành tại nhà ga hành khách T1, nhà ga hành khách T2, tháp radar thời tiết, nhà điều hành – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Đợt 2 năm 2024).(Chi tiết xem biểu đính kèm).

3. Mục đích báo giá: Để có cơ sở lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kính mời các đơn vị/doanh nghiệp, nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm khảo sát (nếu cần) và cung cấp báo giá cho chúng tôi.

4. Thời gian nhận báo giá: Trước 8h00 ngày 19/03/2024

5. Thông tin tiếp nhận báo giá:

- Tên đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Khai thác ga Nội Bài – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

- Địa chỉ: Tầng 3, Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

- Số điện thoại liên hệ: 0853464999 (Mr. Cường)

- Email: lichlx@acv.vn (các đơn vị/nhà cung cấp gửi file scan bản báo giá qua email trên).

Trân trọng thông báo.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu KTG; | TL GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHAI THÁC GA NỘI BÀI |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Theo yêu cầu của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chúng tôi, Công ty _________ báo giá cho dự án/ hạng mục “Sửa chữa thang máy, thang cuốn, thang bộ hành tại nhà ga hành khách T1, nhà ga hành khách T2, tháp radar thời tiết, nhà điều hành – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Đợt 2 năm 2024)” như sau:

| TT | Tên hàng hóa/dịch vụ | Đặc tính kỹ thuật | Ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác sản phẩm | Nguồn gốc, xuất xứ | Thời hạn bảo hành | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền trước thuế | Thuế GTGT |  | Thành tiền sau thuế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8% | 10% |  |
| A | Chi phí T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Hàng hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T1- THANG MÁY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ắc quy nóc cabin | - Điện áp: 12V - Dung lượng: 7Ah - Kích thước: 151x65x94 mm - Kiểu ắc quy kín khí, không cần bảo dưỡng - Khối lượng: 2320g |  |  | Tối thiểu 6 tháng | Bình | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ắc quy tủ điều khiển (Loại 1) | - Điện áp: 12V - Dung lượng: 7,5Ah - Kích thước: 151x65x94 mm - Kiểu ắc quy kín khí, không cần bảo dưỡng - Khối lượng: 2300g |  |  | Tối thiểu 6 tháng | Bình | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ắc quy tủ điều khiển (Loại 2) | - Điện áp: 12V - Dung lượng: 4Ah - Kích thước: 90x70x102mm - Kiểu ắc quy kín khí, không cần bảo dưỡng - Khối lượng: 1450g |  |  | Tối thiểu 6 tháng | Bình | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ắc quy tủ điều khiển (Loại 3) | - Điện áp: 12V - Dung lượng: 12Ah - Kích thước: 151x98x95 mm - Kiểu ắc quy kín khí, không cần bảo dưỡng - Khối lượng: 3670g |  |  | Tối thiểu 6 tháng | Bình | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ắc quy tủ EBOPS (loại 1) | - Điện áp: 12V - Dung lượng: 18Ah - Kích thước: 181x76x167 mm - Kiểu ắc quy kín khí, không cần bảo dưỡng - Khối lượng: 5500g |  |  | Tối thiểu 6 tháng | Bình | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ắc quy tủ EBOPS (loại 2) | - Điện áp: 12V - Dung lượng: 12Ah - Kích thước: 151x98x95 mm - Kiểu ắc quy kín khí, không cần bảo dưỡng - Khối lượng: 3670g |  |  | Tối thiểu 6 tháng | Bình | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ắc quy tủ EBOPS (loại 3) | - Điện áp: 12V - Dung lượng: 45Ah - Kích thước: 197.5x165,5x170 mm - Kiểu ắc quy kín khí, không cần bảo dưỡng - Khối lượng: 14600g |  |  | Tối thiểu 6 tháng | Bình | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ắc quy cứu hộ tự động (Loại 1) | - Điện áp: 12V - Dung lượng: 12Ah - Kích thước: 151x98x95 mm - Kiểu ắc quy kín khí, không cần bảo dưỡng - Khối lượng: 3670g |  |  | Tối thiểu 6 tháng | Bình | 16 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ắc quy cứu hộ tự động (Loại 2) | - Điện áp: 12V - Dung lượng: 18Ah - Kích thước: 181x76x167 mm - Kiểu ắc quy kín khí, không cần bảo dưỡng - Khối lượng: 5500g |  |  | Tối thiểu 6 tháng | Bình | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ắc quy cứu hộ tự động (Loại 3) | - Điện áp: 12V - Dung lượng: 17Ah - Kích thước: 181x77x167 mm - Kiểu ắc quy kín khí, không cần bảo dưỡng - Khối lượng: 5500g |  |  | Tối thiểu 6 tháng | Bình | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Bánh xe treo cửa Cabin | - Đường kính ngoài: 75mm - Chiều dầy:12mm - Chất liệu: Thép - Vòng bi: 6001RS |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Bánh xe treo cửa tầng | - Đường kính: 45mm - Chiều dầy: 15mm - Vòng bi: 6000RS - Chất liệu: Nhựa, thép |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Bộ | 8 |  |  |  |  |  |
| 13 | Bộ kiếm cửa Cabin | - Chất liệu: Thép - Dài 500mm - Bộ gá rộng 110mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Bộ | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Cáp liên động cửa tầng (Loại 1) | - Chất liệu: Thép - Chiều dài: 4500 mm - Đường kính: ø3 mm - 1 đầu bấm tiren M8 |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Sợi | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Cuộn phanh động cơ cửa cabin | - Điện áp: 80 VDC - Công suất: 8W |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Giảm chấn đáy hố cửa Cabin | - Chất liệu : Cao su - Đường kính: 80mm - Chiều dầy 80mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Lò xo kiếm cửa Cabin | - Đường kính: 10mm - Chiều dài: 105 mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Nhựa giảm chấn cửa Cabin | - Chất liệu : Nhựa phíp - Kích thước: Dài 40mm, đầu ren M6 |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Nút bấm gọi tầng 2 trong Cabin | - Kích thước 40x40 mm - Điện áp: 24 VDC |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Nút dừng khấn cấp điều khiển cửa Cabin | - Loại: nấm, nhấn giữ - Tiếp điểm: 1 NC - Nút nhấn dừng khẩn ø22, nắp ø40 - Vật liệu: Nhựa - Nhiệt độ hoạt động: -20 C đến +55 C |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Thanh cảm biến đa điểm Photocell | - Điện áp đầu vào : 220 VAC - Điện áp hoạt động: 24VDC - Tia quét: 94 tia - Dày: 11mm - Rộng: 24mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Bộ | 1 |  |  |  |  |  |
|  | T1- THANG CUỐN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cảm biến vật cản dọc | - Điện áp: 12-24VDC - Loại: Cảm biến quang khuếch tán. - Khoảng cách phát hiện: 2000mm (Vật liệu mờ, đục). - Thời gian phản hổi: 1ms - Cấp bảo vệ: IP64 |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Công tắc an toàn chống đứt xích tải chính | - Kích thước: 86,5mm x30mm x 30mm - Ui: 500V - Uimp: 6KV |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Công tắc an toàn tấm sàn lược | - Kích thước: 86,5mm x30mm x 30mm - Ui: 500V - Uimp: 6KV |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Công tắc an toàn xích bậc | - Kích thước: 86,5mm x30mm x 30mm - Ui: 500V - Uimp: 6KV |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cuộn phanh động cơ chính | - Điện áp: 110VAC, 50/60Hz - Hành trình: 22mm - Dòng kéo: 1,56A - Dòng giữ: 0,78A |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cuộn | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Đèn dưới bậc thang | - Công Suất : 20w - Nguồn Điện : 220V/50-60Hz - Bao gồm cả máng |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Răng lược | - Chất liệu: Hợp kim nhôm - Kích thước: 200x108x19 mm - Khoảng cách lỗ 145mm, 22 răng |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rơ le trung gian 115VDC | - Điện áp cuộn dây: 115 VDC - Điện áp chuyển mạch: 400VAC - Định mức dòng tiếp điểm: 8A - Dòng chuyển mạch tối đa: 15A - Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ 70°C - Kích thước: 29x12,7x15,7mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 21 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rơ le trung gian 24VDC | - Điện áp cuộn dây: 24 VDC - Điện áp định mức: 400VAC - Dòng định mức: 8A - Dòng chuyển mạch tối đa: 15A - Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ 70°C - Kích thước: 29x12,7x15,7mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 49 |  |  |  |  |  |
| 10 | Tay vịn | - Dài 39,9m - Rộng 80mm - Rộng lòng 39mm - Chât liệu: Cao su |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Dây đai căng tay vịn | - Chu vi: 1841mm - Chiều rộng: 55mm - Chất liệu: Cao su |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| II | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhân công thay thế tay vịn | - Vận chuyển vật tư đến các thang; - Thay thế, lắp đặt vật tư và căn chỉnh các thang; - Vận chuyển vật tư thu hồi về kho G5 |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Gói | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhân công thay thế vật tư khác | - Vận chuyển vật tư đến các thang; - Thay thế, lắp đặt vật tư và căn chỉnh các thang; - Vận chuyển vật tư thu hồi về kho G5 |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Gói | 1 |  |  |  |  |  |
| B | CHI PHÍ T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Chi phí hàng hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T2- THANG CUỐN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bánh xe dẫn hướng bậc thang cuốn | - Vòng bi: 6204Z - Đường kính bánh xe: ø70mm. - Độ dày bánh xe: 23mm - Chất liệu: Cao su tổng hợp |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 92 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cao su giảm chấn đế động cơ | - Chất liệu: Cao su - Kích thước: 160x55x10mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | cái | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Con lăn dẫn hướng trong lòng tay vịn | - Kích thước: 64.6mm x 29.9mm x 39.3mm - Đường kính con lăn: 30mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cuộn phanh đĩa động cơ | - Điện áp: 190VDC - Công suất: 76W |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dây bi đầu cong tay vịn thang cuốn | - Đường kính con lăn: 32mm - Rộng 23mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Đèn báo chiều di chuyển của thang | - Điện áp 24VDC - Kích thước 120mmx70mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gioăng phớt hộp số | Pulley side oring (75x2.65/GB3452.1-92) Oil seal TC 50-70-10 Pulley side: Oil seal (SC 50-70-10, TC 75-100-13) Bánh răng: Oil seal (SC 40-60-10, TC 75-100-13) Chất liệu: cao su tổng hợp |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Bộ | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nhựa viền bậc (Loại 1) | - Kích thước 200x35 mm - Số răng: 11 - Màu: Vàng |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 21 |  |  |  |  |  |
| 9 | Nhựa viền bậc (Loại 2) | - Kích thước 153x31mm - Số răng: 8 - Màu: Đen |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Nhựa viền bậc (Loại 3) | - Kích thước: 200x30 mm - Số răng: 11 - Màu: Đen |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 70 |  |  |  |  |  |
| 11 | Nhựa viền bậc (Loại 4) | - Kích thước: 200x30 mm - Số răng: 11 - Màu: Đen |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 25 |  |  |  |  |  |
| 12 | Tay vịn | - Chiều dài: 28150mm - Chiều rộng: 79.15mm +2.5mm - Rộng lòng: 40mm - Dày: 28 mm - Chất liệu: Cao su |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 9 |  |  |  |  |  |
| 13 | Tay vịn | - Chiều dài: 30560mm - Chiều rộng: 79.15mm +2.5mm - Rộng lòng: 40mm - Dày: 28 mm - Chất liệu: Cao su |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Tay vịn | - Chiều dài: 30530mm - Chiều rộng: 79.15mm + 2.5mm - Rộng lòng: 40mm - Dày: 28 mm - Chất liệu: Cao su |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Xích tải bậc thang cuốn | - Thang 70 bậc - Độ dài xích: 28.000mm. - Đường kính con lăn: 75mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Bộ | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Xích tải bậc thang cuốn | - Thang 64 bậc - Độ dài xích 25600mm - Đường kính con lăn: 75mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Bộ | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Thiết bị chặn xích | - Mã hiệu: 0395CAC001 - Kích thước: 155x60mm - Chất liệu: Cao su, thép |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 3 |  |  |  |  |  |
|  | T2 - THANG BỘ HÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bánh xe cảm biến chống mất bậc | - Vòng bi: 6204RS - Đường kính bánh xe: ø70mm. - Độ dày bánh xe: 23mm - Chất liệu: cao su, thép - Màu: Đen |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bánh xe dẫn hướng thang bộ hành | - Vòng bi: 6204RS. - Đường kính bánh xe: ø75mm. - Độ dày bánh xe: 23mm - Màu: Xanh - Chất liệu: Cao su, thép |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 48 |  |  |  |  |  |
| 3 | Con lăn dẫn hướng trong lòng tay vịn | - Độ dài: 60mm. - Đường kính con lăn: 32mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 404 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cuộn phanh đĩa động cơ | - Điện áp: 190VDC -Công suất: 76W |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dây bi đầu cong tay vịn | - Số lượng bánh xe: 18 bánh - Đường kính 32mm - Rộng 23mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 9 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dây curoa động cơ | - Chiều dài: 1112 mm - Chiều rộng 9,5 mm - Chiều dày: 8mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gioăng phớt hộp số | - Pulley side: Oring (75x2.65/GB 3452.1-92) Oil seal (TC50x70x10/NOK)-AE2854 EO Pulley side: oil seal (sc 50x70x10, Tc 75x100x13) - Bánh răng: Oil seal ( sc 40x60x10, Tc 75x100x13) - Chất liệu: cao su tổng hợp |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Bộ | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nhựa viền bậc | - Kích thước 270x27mm - Số răng: 3 răng - Màu: Vàng |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 210 |  |  |  |  |  |
| 9 | Tấm nhựa dẫn hướng trong lòng tay vịn | - Chất liệu: Nhựa - Kích thước: 57x101x 43 mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 156 |  |  |  |  |  |
| 10 | Tay vịn | - Chiều dài: 132500mm - Chiều rộng: 79.15mm + 2.5mm - Rộng lòng: 40mm - Dày: 28mm - Chất liệu: Cao su |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Tay vịn | - Chiều dài 108650mm - Chiều rộng: 79.15mm + 2.5mm - Rộng lòng: 40mm - Dày: 28mm - Chất liệu: Cao su |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
|  | T2 - THANG MÁY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ắc quy cứu hộ tự động | - Điện áp: 12V - Dung lượng: 5Ah - Kích thước: 90x70x101 mm - Kiểu ắc quy kín khí, không cần bảo dưỡng - Khối lượng: 1800g |  |  | Tối thiểu 6 tháng | Cái | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bộ bánh xe treo cánh cửa cabin | - Kích thước: 145x504mm - Đường kính bánh xe: 68mm - Chất liệu: thép |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Bộ | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bo gọi tầng ngoài cabin thang máy | - Kích thước: 160x90mm. - Điện áp vào: 24VDC |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bộ khóa cửa tầng | - Mã hiệu: DLR110719 gồm : + 01 bộ tiếp điểm an toàn, + 01 bánh xe roller 28mm + 01 roller 36mm, sắt xi, lò xo - Kích thước: (của cả bộ) - Chất liệu: Thép, cao su, nhựa |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bo mạch gọi tầng trong cabin IF107A | - Kích thước: 115x70mm. - Điện áp vào: 24VDC |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bộ nguồn chiếu sáng cứu hộ thang máy | - Điện áp vào: 110/220VAC - Điện áp ra: 12VDC |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Bộ | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cáp bộ thắng cơ (loại 1) | - Cáp Ф8mm - Chiều dài 25000mm - Chất liệu: Thép |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Sợi | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cáp bộ thắng cơ (loại 2) | - Cáp Ф8mm - Chiều dài 36000mm - Chất liệu: Thép |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Sợi | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cáp đối trọng cửa tầng | - Cáp Ф2mm, - Chiều dài 3000mm - Chất liệu: Thép |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Sợi | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Cáp liên động cửa tầng | - Cáp Ф3mm, - Chiều dài 4300mm - Chất liệu: Thép |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Sợi | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Chấn lưu chiếu sáng trong cabin | - Điện áp đầu vào: 220-240V - Tần số đầu vào: 50-60Hz - Vật liệu vỏ đèn: Nhựa - Dòng rò rỉ đất (Nom): 0,5 mA - Công suất: 36W |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 16 |  |  |  |  |  |
| 12 | Dây curoa động cơ cửa cabin | - Chiều dài: 324mm - Chiều rộng: 10mm - Bước răng: 3mm - Chất liệu: Cao su |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Sợi | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Dây dai liên động cửa cabin | - Chiều dài 4300mm - Chiều rộng 15mm - Chất liệu: Cao su - Bước răng: 8mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Sợi | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Khới động từ | - 4NC+1NO - Điện áp định mức: 110-120VAC/60HZ - Kích thước: 43x81x108mm - Dòng định mức: 10A |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Khới động từ | - 2NO+2NC - Điện áp định mức: 110-120VAC/60HZ - Dòng định mức: 32A - Kích thước: 74x87x106mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Khới động từ | - 1NO+1NC -Điện áp định mức: 110-120VAC/60HZ - Kích thước: 64x81x91mm - Dòng định mức: 22A |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Khới động từ | - 3NO+1NC -Điện áp định mức: 110-120VAC/60HZ - Kích thước: 43x81x108mm - Dòng định mức: 10A |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Nút bấm gọi tầng | - Kích thước: 48x43mm. - Nguồn: 24VDC Bao gồm: + 01 nút gọi tầng 1 + 01 nút gọi tầng 2 + 04 nút đóng cửa + 03 nút gọi tầng lên + 03 nút gọi tầng xuống |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 12 |  |  |  |  |  |
| 19 | Vòng bi bánh đà dẫn động động cơ cửa cabin | - Đường kính ngoài: 55mm - Đường kính trong: 30mm - Độ dày: 13mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Vòng bi puli đối trọng | - Mã hiệu: 6314Z - Đường kính ngoài: 150 mm - Đường kính trong: 70 mm - Độ dày: 35mm |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Cái | 2 |  |  |  |  |  |
| II | Nhân công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm định cấp giấy chứng nhận kiểm định | - Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định (E07C2, W07C1, W07C2, E07C1, W03G) |  |  |  | Thang | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhân công thay thế tay vịn | - Vận chuyển vật tư đến các thang; - Thay thế, lắp đặt vật tư và căn chỉnh các thang; - Vận chuyển vật tư thu hồi về kho G5 |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Gói | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhân công thay xích bậc | - Vận chuyển vật tư đến các thang; - Thay thế, lắp đặt vật tư và căn chỉnh các thang; - Vận chuyển vật tư thu hồi về kho G5 |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Gói | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nhân công thay thế vật tư khác | - Vận chuyển vật tư đến các thang; - Thay thế, lắp đặt vật tư và căn chỉnh các thang; - Vận chuyển vật tư thu hồi về kho G5 |  |  | Tối thiểu 12 tháng | Gói | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bằng chữ:  ................................................................

Các điều kiện thương mại:

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời hạn cung cấp hàng hóa, dịch vụ:  Trong vòng 45 ngày.

- Điều kiện thanh toán / tạm ứng:

- Tạm ứng: Nhà thầu có thể tạm ứng hoặc không tạm ứng; Trong trường hợp Nhà thầu có nhu cầu tạm ứng thì mức tạm ứng tối đa là 20% giá trị hợp đồng và Nhà thầu phải nộp bảo lãnh tiền tạm ứng. Việc thu hồi tiền tạm ứng sẽ được khấu trừ khi thanh toán.

- Thanh toán: Thanh toán 100% giá trị phần công việc được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành và hồ sơ quyết toán.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Địa điểm giao hàng: Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: (tối thiểu 90 ngày) ngày kể từ ngày 19/03/2024.

............, ngày ..... tháng ..... năm 2024

Đại diện Công ty

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]